Приложение 1

Техническая спецификация

| № п/п | Наименование товара |
| --- | --- |
| 1 | ЦМВ-IgG Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови. Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контрольные образцы, допускается 12 независимых постановок ИФА по 8 образцов, включая контроли. Принцип метода Метод определения основан на твердофазном иммуноферментном анализе с применением моноклональных антител. В лунках планшета при добавлении исследуемого образца во время первой инкубации происходит связывание иммуноглобулинов класса G (IgG) к ЦМВ с рекомбинантным антигеном, иммобилизованным на внутренней поверхности лунок и образование комплекса «антиген—антитело». Несвязавшийся материал удаляют отмывкой. Связавшиеся антитела выявляют при инкубации с конъюгатом антител к IgG человека с пероксидазой хрена. После второй отмывки количество связавшегося конъюгата определяют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы — перекиси водорода и хромогена — тетраметилбензидина. Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента и измеряют оптическую плотность растворов в лунках при длине волны 450 нм, референс-фильтр в диапазоне 620—655 нм, допускается измерение при длине волны 450 нм. Интенсивность желтого окрашивания пропорциональна концентрации IgG к ЦМВ в анализируемом образце. В состав набора входят: — планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным антигеном ЦМВ, готовый для использования — 1 шт.; - положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий IgG к ЦМВ, готовый для использования — 1 флакон (1,5 мл); - отрицательный контрольный образец (К-) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий IgG к ЦМВ, готовый для использования — 1 флакон (3,0 мл); — конъюгат — моноклональные антитела к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена, готовый для использования- 1 флакон (13 мл); — 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) — 2 флакона (по 28 мл); — раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) — 1 флакон (10 мл); — раствор для разведения сывороток (РРС) — 1 флакон (12 мл); — раствор тетраметилбензидина (ТМБ), готовый для использования — 1 флакон (13 мл); — стоп-реагент, готовый для использования — 1 флакон (12 мл). Набор дополнительно комплектуется: — пленками для заклеивания планшета — 2 шт.; — ванночками для реагента — 2 шт.; — наконечниками для пипеток на 5-200 мкл — 16 шт. По согласованию с потребителем дополнительно поставляется: — планшет для предварительного разведения исследуемых образцов. Срок хранения набора реагентов — 12 месяцев со дня выпуска. |
| 2 | ЦМВ-IgМ Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови. Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контрольные образцы, допускается 12 независимых постановок ИФА по 8 образцов, включая контроли. Принцип метода Метод определения основан на твердофазном иммуноферментном анализе с применением моноклональных антител. В лунках планшета при добавлении исследуемого образца во время первой инкубации происходит связывание иммуноглобулинов класса М (IgM) к ЦМВ с рекомбинантным антигеном, иммобилизованным на внутренней поверхности лунок и образование комплекса «антиген—антитело». Несвязавшийся материал удаляют отмывкой. Связавшиеся антитела выявляют при инкубации с конъюгатом антител к IgM человека с пероксидазой хрена. После второй отмывки количество связавшегося конъюгата определяют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы — перекиси водорода и хромогена — тетраметилбензидина. Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента и измеряют оптическую плотность растворов в лунках при длине волны 450 нм, референс-фильтр в диапазоне 620—655 нм, допускается измерение при длине волны 450 нм. Интенсивность желтого окрашивания пропорциональна концентрации IgM к ЦМВ в анализируемом образце. В состав набора входят: — планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным антигеном ЦМВ, готовый для использования — 1 шт.; - положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий IgM к ЦМВ, готовый для использования — 1 флакон (1,5 мл); - отрицательный контрольный образец (К-) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий IgM к ЦМВ, готовый для использования — 1 флакон (3,0 мл); — конъюгат — моноклональные антитела к IgM человека, конъюгированные с пероксидазой хрена, готовый для использования — 1 флакон (13 мл); - 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)— 2 флакона (по 28 мл); — раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) — 1 флакон (10 мл); — раствор для разведения сывороток (РРС) — 1 флакон (12 мл); - раствор тетраметилбензидина плюс (раствор ТМБ плюс), готовый для использования - 1 флакон (13 мл); — стоп-реагент, готовый для использования — 1 флакон (12 мл). Набор дополнительно комплектуется: - пленками для заклеивания планшета — 2 шт.; — ванночками для реагента — 2 шт.; — наконечниками для пипеток на 5-200 мкл — 16 шт. По согласованию с потребителем дополнительно поставляется: — планшет для предварительного разведения исследуемых образцов. Срок годности набора реагентов — 12 месяцев со дня выпуска. |
| 3 | Хлами C. trachomatis-IgG Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis. Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли. Принцип метода Метод определения основан на твердофазном иммуноферментном анализе. Во время первой инкубации происходит связывание специфических IgG к Chlamydia trachomatis, содержащихся в исследуемых образцах сывороток крови, с иммобилизованным на поверхности лунок стрипов рекомбинантным антигеном Chlamydia trachomatis. На втором этапе моноклональные антитела к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена (конъюгат), связываются с комплексом «антиген-антитело». Во время третьей инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание раствора в лунках, содержащих комплексы «антиген-антитело». Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента. Результаты ИФА регистрируют с помощью спектрофотометра, измеряя оптическую плотность (ОП) в двухволновом режиме: основной фильтр — 450 нм, референс-фильтр — в диапазоне 620-655 нм. Допустима регистрация результатов только с фильтром 450 нм. Интенсивность желтого окрашивания пропорциональна количеству содержащихся в исследуемом образце IgG к Chlamydia trachomatis. После измерения оптической плотности раствора в лунках на основании рассчитанных значений ОПкрит и КП анализируемые образцы оцениваются как положительные, отрицательные или сомнительные. Перечень комплектующих к изделию медицинского назначения: Комплектность - планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном С trachomatis — 1 шт.; - положительный контрольный образец (К+), инактивированный — 1 фл., 0,5 мл; - отрицательный контрольный образец (К-), инактивированный — 1 фл., 1,0 мл; - конъюгат, концентрат — 1 фл., 1,5 мл или - конъюгат, готовый к использованию- 1 фл., 13,0 мл; - раствор для разведения конъюгата (РК) при комплектации набора концентратом конъюгата — 1 фл., 13,0 мл; - раствор для разведения сывороток (РС) — 1 фл., 13,0 мл; - 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)- 1 фл., 28,0 мл; - раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) — 1 фл., 13,0 мл; - стоп-реагент — 1 фл., 12,0 мл. Набор дополнительно комплектуется: - пленкой для заклеивания планшета — З шт.; - ванночками для реагентов — 2 шт.; - наконечниками для пипетки на 4-200 мкл — 16 шт. Срок хранения набора реагентов — 12 месяцев со дня выпуска. |
| 4 | Токсо-IgG Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii. Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контрольные образцы. Возможны 4 независимые постановки ИФА по 24 анализа каждая, включая контроли (количественный вариант), либо 12 независимых постановок по 8 анализов каждая, включая контроли (качественный вариант). Принцип метода Метод определения основан на двухстадийном твердофазном иммуноферментном анализе. Анализ проводят в две стадии. На первой стадии анализа исследуемые и контрольные образцы инкубируют с иммобилизованным на поверхности лунок планшета антигеном Toxoplasma gondii. Затем лунки планшета отмывают. На второй стадии связавшиеся специфические IgG взаимодействуют с конъюгатом моноклональных антител против IgG человека с пероксидазой хрена. После отмывания избытка конъюгата образовавшиеся иммунные комплексы «антиген-антитело-конъюгат» выявляют ферментативной реакцией пероксидазы с перекисью водорода в присутствии хромогена (тетраметилбензидина). После остановки пероксидазной реакции стоп-реагентом измеряют оптическую плотность растворов в лунках на основной длине волны 450 нм при референсной длине волны 620—655 нм. Степень окраски пропорциональна концентрации антител класса G к Toxoplasma gondii в анализируемых образцах. После измерения величины оптической плотности раствора в лунках на основании калибровочного графика рассчитывается концентрация иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в анализируемых образцах. В состав набора входят: — планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованным на внутренней поверхности антигеном Toxoplasma gondii, готовый для использования — 1 шт.; — калибровочные растворы, аттестованные по международно-признанному референсному стандарту -3rd Intenational Standard for Anti-Toxoplasma Code ТОХМ, содержащие известные количества антител класса G к Toxoplasma gondii (Toxo-IgG): 0; 10; 25; 50; 100; 200 МЕ/мл — 6 флаконов (по 1,3 мл); — контрольный образец с концентрацией Toxo-IgG 34—46 МЕ/мл, готовый для использования — 1 флакон (1,3 мл); — конъюгат, готовый для использования — 1 флакон (13 мл); — раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), готовый для использования - 1 флакон (10 мл); — раствор для разведения сывороток (РРС), готовый для использования — 1 флакон (12 мл); — 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином, готовый для использования — 1 флакон (28 мл); — раствор тетраметилбензидина, готовый для использования — 1 флакон (13 мл); — стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готовый для использования — 1 флакон (12 мл), Набор дополнительно комплектуется: - пленкой для заклеивания планшета — 2 шт.; — трафаретом для построения калибровочного графика — 1 шт.; — ванночкой для реагентов — 2 шт.; — наконечниками для пипеток на 4 — 200 мкл — 16 шт.; — планшетом для предварительного разведения исследуемых образцов — 1 шт. Срок хранения набора реагентов — 12 месяцев со дня выпуска. |
| 5 | Trichomonas vaginalis – IgG –ИФА Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis. Состав: - планшет разборный с иммобилизованным антигеном Trichomonas vaginalis – 1 шт.; - положительный контрольный образец (К+), инактивированный – 1 фл., 0,5 мл; - отрицательный контрольный образец (К–), инактивированный – 1 фл., 1 мл; - конъюгат, лиофилизированный – 1 фл.; - 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) – 1 фл., 28 мл; - раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл; - раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 13 мл; - раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; - раствор тетраметилбензидина (ТМБ) – 1 фл., 13 мл; - стоп-реагент – 1 фл., 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: - плёнками для заклеивания планшета – 3 шт.; - ванночками для реагентов – 2 шт.; наконечниками для пипеток на 4-200 мкл- 16 шт. Принцип метода: Метод определения основан на твёрдофазном иммуноферментном анализе с применением антигена цитоадгезина Trichomonas vaginalis, который иммобилизован в лунках полистироловых планшетов. Во время первой инкубации происходит связывание специфических IgG к Trichomonas vaginalis, содержащихся в исследуемых образцах сывороток крови, с иммобилизованным на поверхности лунок стрипов антигеном Trichomonas vaginalis. На втором этапе антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена, связываются с комплексом «антиген-антитело». Во время третьей инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание раствора в лунках, содержащих комплексы «антиген-антитело». Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента. Результаты ИФА регистрируют с помощью спектрофотометра, измеряя оптическую плотность (ОП) в двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, референс-фильтр – в диапазоне 620−650 нм. Допустима регистрация результатов только с фильтром 450 нм. Интенсивность жёлтого окрашивания пропорциональна количеству содержащихся в исследуемом образце иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis. После измерения ОП раствора в лунках на основании рассчитанного значения ОПкрит анализируемые образцы оцениваются как положительные, сомнительные или отрицательные. Набор рассчитан на проведение 96 анализов. Возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли (по 3 лунки используют для постановки контролей). Срок хранения набора – 12 месяцев со дня выпуска. Не допускается применение наборов по истечении срока их хранения. |
| 6 | ВПГ-1,2-IgG Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. В состав набора входят: – планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ 1 и 2 типов – 1 шт.; – положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий IgG к ВПГ 1 и 2 типов – 1 флакон (1,5 мл); – отрицательный контрольный образец (К-) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий IgG к ВПГ – 1 флакон (3,0 мл); – конъюгат – моноклональные антитела к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена – 1 флакон (13 мл); – раствор для предварительного разведения сывороток – 1 флакон (10 мл); – раствор для разведения сывороток – 1 флакон (12 мл); – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 2 флакона (по 28 мл); – раствор тетраметилбензидина – 1 флакон (13 мл); – стоп-реагент – 1 флакон (12 мл). Набор дополнительно комплектуется: – пленками для заклеивания планшета – 2 шт.; – ванночками для реагентов – 2 шт.; – наконечниками для пипетки на 5–200 мкл – 16 шт. По согласованию с потребителем дополнительно поставляется: – планшет для предварительного разведения исследуемых образцов. Принцип метода: Метод определения основан на твердофазном иммуноферментном анализе. Специфическими реагентами набора являются очищенные антигены ВПГ 1 и 2 типов, сорбированные на поверхности лунок полистиролового планшета. На первой стадии анализа исследуемые и контрольные образцы инкубируют в лунках стрипов с иммобилизованными антигенами ВПГ 1 и 2 типов. Антитела к вирусу простого герпеса связываются с иммобилизованными антигенами. Связавшиеся IgG выявляют при инкубации с конъюгатом моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой хрена. Количество связавшегося конъюгата определяют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы – перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента и измеряют оптическую плотность растворов в лунках при длине волны 450 нм, референс-фильтр в диапазоне 620–655 нм, допускается измерение при длине волны 450 нм. Интенсивность желтого окрашивания пропорциональна концентрации IgG к ВПГ в анализируемом образце. Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контрольные образцы, допускается 12 независимых постановок ИФА по 8 образцов, включая контроли. Срок хранения — 12 месяцев со дня выпуска. |
| 7 | Токсо-IgM Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii. Набор рассчитан на проведение анализа 92 неизвестных образцов, 4 контрольных образцов (всего 96 определений при использовании всего планшета), допускается 12 независимых постановок ИФА по 8 образцов, включая контроли. Принцип метода Метод определения IgM к Toxoplasma gondii представляет собой твердофазный иммуноферментный анализ. Специфическими компонентами набора реагентов являются: антиген Toxoplasma gondii, иммобилизованный в лунках планшетов, конъюгат моноклональных антител к IgM человека с пероксидазой хрена, положительный и отрицательный контрольные образцы. На первой стадии анализа при взаимодействии исследуемых образцов сывороток крови в лунках стрипов с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii происходит связывание специфических антител в анализируемом образце и образование комплекса «антиген-антитело» на поверхности лунок. После удаления несвязавшихся компонентов сыворотки и добавления в лунки планшета конъюгата моноклональных антител к IgM человека с пероксидазой хрена происходит включение ферментной метки в иммунный комплекс. После отмывания избытка конъюгата образовавшиеся иммунные комплексы «антиген-антитело-конъюгат» выявляют ферментативной реакцией пероксидазы с перекисью водорода в присутствии хромогена (тетраметилбензидина). После остановки пероксидазной реакции стоп-реагентом измеряют оптическую плотность растворов в лунках на основной длине волны 450 нм при референсной длине волны 620—655 нм. Интенсивность окрашивания пропорциональна концентрации IgM к Toxoplasma gondii в анализируемом образце сыворотки. В состав набора входят: — планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок Toxoplasma gondii, готовый для использования 1 шт.; — положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий IgM к Toxoplasma gondii, готовый для использования —1 флакон (1,5 мл); — отрицательный контрольный образец (К—) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий IgM к Toxoplasma gondii, готовый для использования- 1 флакон (2,5 мл); — конъюгат моноклональных антител против IgM человека с пероксидазой хрена, готовый для использования - 1 флакон (13 мл); — раствор для разведения сывороток (РРС), готовый для использования-1 флакон (12 мл); — 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т х25), готовый для использования — 1 флакон (28 мл); — раствор тетраметилбензидина (ТМБ), готовый для использования- 1 флакон (13 мл); — стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готовый для использования — 1 флакон (12 мл). Набор дополнительно комплектуется: — пленками для заклеивания планшета — 2 шт.; — ванночками для реагента — 2 шт.; — наконечниками для пипеток на 4—200 мкл — 16 шт. Срок годности набора реагентов — 12 месяцев со дня выпуска. |
| 8 | ВПГ-IgМ Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. Принцип метода Метод определения основан на твердофазном иммуноферментном анализе. Специфическими реагентами набора являются очищенные антигены ВПГ 1 и 2 типов, иммобилизованные на поверхности лунок полистиролового разборного планшета. На первой стадии анализа исследуемые и контрольные образцы инкубируют в лунках стрипов с иммобилизованными антигенами ВПГ 1 и 2 типов. Иммуноглобулины класса М к ВПГ связываются с иммобилизованными антигенами. Несвязавшийся материал удаляют отмывкой. Связавшиеся IgМ выявляют при инкубации с конъюгатом антител к IgМ человека с пероксидазой хрена. После второй отмывки количество связавшегося конъюгата определяют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы – перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента и измеряют оптическую плотность растворов в лунках при длине волны 450 нм, референс-фильтр в диапазоне 620–655 нм, допускается измерение при длине волны 450 нм. Интенсивность желтого окрашивания пропорциональна концентрации IgМ к ВПГ в анализируемом образце. В состав набора входят: – планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ 1 и 2 типов, готовый для использования – 1 шт; – положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий IgМ к ВПГ 1 и 2 типов, готовый для использования – 1 флакон (1,5 мл); – отрицательный контрольный образец (К–) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий IgМ к ВПГ 1 и 2 типов, готовый для использования – 1 флакон (3,0 мл); – конъюгат моноклональных антител к IgМ человека с пероксидазой хрена, готовый для использования – 1 флакон (13 мл); – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 флакона (по 28 мл); – раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 флакон (10 мл); – раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 флакон (12 мл); – раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ), готовый для использования – 1 флакон (13 мл); – стоп-реагент, готовый для использования – 1 флакон (12 мл). Набор дополнительно комплектуется: – пленками для заклеивания планшета – 2 шт.; – ванночками для реагента – 2 шт.; – наконечниками для пипеток на 5–200 мкл – 16 шт.; – планшетом для предварительного разведения исследуемых образцов. Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Для исследования небольшой партии проб возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли. Срок хранения — 12 месяцев со дня выпуска. |
| 9 | КАНДИДА –М Набор реагентов, предназначенный для выявления индивидуальных антител класса М к Candida albicans методом иммуноферментного анализа (ИФА). Набор реагентов «КАНДИДА-М» рассчитан на 96 определений, включая контрольные образцы. Возможно 12 независимых постановок ИФА по 8 определений. Состав набора Объемы реагентов, указанных в перечне, могут иметь допустимую погрешность. - Иммуносорбент – полистироловый разборный плоскодонный 96-луночный планшет с сорбированным антигеном Candida albicans с прозрачными бесцветными лунками, допускается белый налет на дне и стенках лунок – 1 шт.; - Планшет для предварительного разведения сывороток – полистироловый разборный плоскодонный или круглодонный 96-луночный планшет с прозрачными бесцветными лунками, без сорбента – 1 шт.; - Фосфатно-солевой буферный раствор с твином (ФСБ-Т), концентрат промывающего раствора – прозрачная бесцветная пенящаяся жидкость, возможно выпадение кристаллического осадка белого цвета − 1 флакон, 26 ± 0,5 мл; - Раствор для предварительного разведения сывороток (РПР-С) –прозрачная или слегка опалесцирующая оранжево-розового цвета жидкость, допускается образование осадка, разбивающегося при встряхивании флакона с РПР-С – 1 флакон, 12 ± 0,5 мл; - Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или слегка опалесцирующая фиолетового цвета жидкость, допускается образование осадка, разбивающегося при встряхивании флакона с РБР-С – 1 флакон, 12 ± 0,5 мл; - Раствор конъюгата - моноклональных антител мыши к IgМ человека, конъюгированных с пероксидазой хрена (РКг-IgМ) – прозрачная или слегка опалесцирующая синего цвета жидкость (допустимы различные оттенки синего цвета), допускается образование осадка, разбивающегося при встряхивании флакона с РКг–IgМ – 1 флакон, 12 ± 0,5 мл; - Положительный контрольный образец (К+IgМ) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса М к Candida albicans - прозрачная, слегка опалесцирующая, жидкость синего цвета (допустимы различные оттенки синего цвета) – 1 флакон, 1,5 ± 0,1 мл; - Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая специфических антител к Candida albicans – прозрачная, слегка опалесцирующая, жидкость желтого цвета (допустимы различные оттенки желтого цвета) – 1 флакон, 2,5 ± 0,1 мл; - Хромоген – тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ–субстрат) – прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость, без посторонних включений – 1 флакон, 12 ± 0,5 мл; Стоп-реагент – 0,9 М серная кислота – прозрачная бесцветная жидкость – 1 флакон, 6 ± 0,5 мл. Срок годности набора − 12 месяцев со дня выпуска. |
| 10 | Хлами С. trachomatis – IgM Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса M к Chlamydia trachomatis. Состав: - планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном C. trachomatis – 1 шт.; - положительный контрольный образец (К+), инактивированный – 1 фл., 0,5 мл; - отрицательный контрольный образец (К–), инактивированный – 1 фл., 1 мл; - конъюгат (антитела к IgM человека, меченные пероксидазой хрена), концентрат – 1 фл., 1,5 мл; - раствор для разведения сывороток (РС) – 2 фл. по 13 мл; - раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; - 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; - раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; - стоп-реагент – 1 фл., 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - ванночками для реагентов – 2 шт.; - наконечниками для пипетки на 4–200 мкл – 16 шт.; планшетом для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Принцип метода: Метод определения основан на твёрдофазном иммуноферментном анализе. Во время первой инкубации происходит связывание специфических IgМ к Сhlamydia trachomatis, содержащихся в исследуемых образцах сывороток крови, с иммобилизованным на поверхности лунок стрипов рекомбинантным антигеном Сhlamydia trachomatis. На втором этапе моноклональные антитела к IgМ человека, конъюгированные с пероксидазой хрена (конъюгат), связываются с комплексом «антиген-антитело». Во время третьей инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание раствора в лунках, содержащих комплексы «антиген-антитело». Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента. Результаты ИФА регистрируют с помощью спектрофотометра, измеряя оптическую плотность (ОП) в двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, референс-фильтр – в диапазоне 620–655 нм. Допустима регистрация результатов только с фильтром 450 нм. Интенсивность жёлтого окрашивания пропорциональна количеству содержащихся в исследуемом образце IgM к Сhlamydia trachomatis. После измерения ОП раствора в лунках на основании рассчитанного значения ОПкрит анализируемые образцы оцениваются как положительные, сомнительные, отрицательные. Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли. Срок хранения набора реагентов – 12 месяцев со дня выпуска. |